TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỌC TĂNG CƯỜNG VÀ ỨNG DỤNG

ĐỀ TÀI: ĐIỀU KHIỂN NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH
(SMART ENERGY MANAGEMENT SYSTEM - SEMS-RL)

| Giảng viên hướng dẫn: | TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành |
| --- | --- |
| Lớp: | 65KTPM |
| Nhóm sinh viên thực hiện: | Nhóm 7 |
| Thành viên nhóm gồm: | Nguyễn Văn Huỳnh – 2351170599 – Nhóm trưởng |
|  | Lý Đình Sơn – 2351170615 |
|  | Nguyễn Văn Trường – 2351170625 |
|  | Phạm Quang Anh – 2351170573 |
|  | Nguyễn Tùng Dương – 2351170588 |

Hà Nội, 09/2026

# PHÂN CHIA NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN NHÓM

| Thành viên | Phụ trách |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn Huỳnh (Nhóm trưởng) | MÔI TRƯỜNG (Kiến trúc & Động lực học pin) |
| Lý Đình Sơn | MÔI TRƯỜNG (Xử lý dữ liệu chuỗi thời gian & Tích hợp Gym Env) |
| Nguyễn Văn Trường | THUẬT TOÁN (Lõi chính: Soft Actor-Critic - SAC Lead) |
| Phạm Quang Anh | THUẬT TOÁN (Mô hình so sánh: TD3 & Rule-based Baseline) |
| Nguyễn Tùng Dương | THUẬT TOÁN (Mô hình so sánh: PPO & Đánh giá so chuẩn) |

# I. ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI / DỰ ÁN PHẦN MỀM CÓ SỬ DỤNG HỌC TĂNG CƯỜNG

## 1.1. Tên đề tài và Mô tả bài toán

- Tên đề tài: Hệ thống Quản lý và Điều khiển Năng lượng Thông minh bằng Học tăng cường (Smart Energy Management System with Reinforcement Learning - SEMS-RL).

- Mô tả bài toán: Xây dựng một tác tử thông minh (RL Agent) có khả năng tự động điều phối, tối ưu hóa việc nạp/xả của hệ thống pin lưu trữ năng lượng (Battery Energy Storage System - BESS) kết hợp cùng hệ thống điện mặt trời áp mái (Solar PV) tại các nhà máy, tòa nhà thông minh hoặc lưới điện siêu nhỏ (Microgrid).

- Ứng dụng thực tế: Nhà máy sản xuất công nghiệp, tòa nhà văn phòng thông minh (Smart Buildings), trang trại điện mặt trời kết hợp lưu trữ BESS, và các công ty năng lượng cần cân bằng tải.

## 1.2. Động lực và Lý do lựa chọn Học tăng cường (RL)

Trong thực tế vận hành hệ thống năng lượng, các phương pháp truyền thống bộc lộ nhiều điểm yếu chí mạng:

- Biến động biểu giá điện theo giờ (TOU Tariff): Biểu giá điện của EVN chênh lệch cực lớn giữa giờ cao điểm (giá rất cao), giờ bình thường và giờ thấp điểm (giá rẻ). Nếu tiêu thụ nhiều điện lưới vào giờ cao điểm, chi phí sẽ tăng đột biến.

- Tính bất định cao của năng lượng tái tạo: Bức xạ mặt trời phụ thuộc thời tiết, mây che, mang tính ngẫu nhiên và bấp bênh. Đỉnh phát quang điện thường rơi vào giữa trưa (11h-13h) trong khi đỉnh phụ tải tiêu thụ thường là đầu giờ sáng hoặc chiều tối.

- Rủi ro quá tải đỉnh phụ tải (Peak Load): Nhu cầu sử dụng điện đột biến làm phát sinh chi phí phạt công suất đỉnh (Demand Charge) và nguy cơ quá tải trạm biến áp.

- Hạn chế của giải pháp truyền thống: Các thuật toán Heuristic dựa trên luật cố định (Rule-based: cứ có nắng là nạp, hết nắng xả) rất cứng nhắc; còn thuật toán Quy hoạch tuyến tính (Linear Programming - LP) yêu cầu phải biết trước hoàn hảo thông tin tương lai — điều bất khả thi.

Giải pháp với Học tăng cường (RL): Tác tử RL học được chính sách hành động thông qua việc tương tác liên tục với môi trường mô phỏng. RL có khả năng dự phòng chiến lược dài hạn (ví dụ: chủ động sạc pin lúc 2h sáng khi điện rẻ nhất để chuẩn bị xả vào giờ cao điểm 9h sáng và 18h tối), tự động thích ứng với biến động ngẫu nhiên của thời tiết và tải mà không cần giả định môi trường tĩnh.

## 1.3. Các mục tiêu chính của dự án

- Mục tiêu 1 - Tối ưu hóa chi phí điện năng (Cost Minimization): Giảm thiểu tối đa chi phí mua điện từ lưới điện quốc gia nhờ cơ chế dịch chuyển phụ tải (Load Shifting) và cắt đỉnh phụ tải (Peak Shaving).

- Mục tiêu 2 - Tối đa hóa tỷ lệ tự tiêu thụ năng lượng xanh (Self-Consumption): Tận dụng tối đa nguồn điện sạch tại chỗ, giảm thiểu việc phát ngược điện thừa lên lưới với giá rẻ hoặc lãng phí công suất mặt trời.

- Mục tiêu 3 - Bảo vệ tuổi thọ hệ thống pin BESS (Battery Degradation): Kiểm soát tốc độ sạc xả, ngăn chặn hiện tượng sạc xả liên tục đổi chiều, giữ mức pin trong dải an toàn (20% - 90%) nhằm kéo dài tuổi thọ cell pin.

- Mục tiêu 4 - Xây dựng giải pháp phần mềm thông minh: Đóng gói thành phần mềm hoàn chỉnh có API dịch vụ, bảng điều khiển Dashboard và bộ lọc an toàn vật lý.

## 1.4. Công nghệ và Nền tảng dự kiến sử dụng

- Thuật toán Học tăng cường: Nhóm triển khai 3 thuật toán Continuous RL: Soft Actor-Critic (SAC - Thuật toán lõi chính, Off-policy, Maximum Entropy), TD3 (Twin Delayed DDPG - So sánh, chống overestimation) và PPO (Proximal Policy Optimization - So sánh, On-policy chuẩn mực).

- Thư viện & Framework: Python 3.10+, Gymnasium (chuẩn OpenAI Gym), PyTorch, Stable-Baselines3.

- Tập dữ liệu (Datasets): Dữ liệu phụ tải và bức xạ mặt trời thực tế từ Pecan Street Project / CityLearn / NREL, kết hợp biểu giá điện TOU theo quy định của EVN.

- Nền tảng ứng dụng: FastAPI (REST API phục vụ inference thời gian thực) và Streamlit / ReactJS (Dashboard trực quan hóa).

# II. ĐỀ XUẤT CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM (SEMS-RL)

Hệ thống phần mềm SEMS-RL được thiết kế thành một nền tảng quản lý năng lượng toàn diện, gồm 6 phân hệ tính năng cốt lõi:

| STT | Tính năng / Phân hệ | Mô tả chi tiết chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Môi trường Năng lượng Số (Energy Digital Twin) | Mô phỏng chính xác hệ thống pin BESS (dung lượng kWh, hiệu suất nạp xả, tổn thất nhiệt η, suy thoái pin), tích hợp nguồn phát điện mặt trời (PV), biểu giá điện TOU và phụ tải tòa nhà theo từng bước 15 phút. |
| 2 | Bộ điều khiển RL Tự động (Autonomous RL Controller) | Tích hợp mô hình RL liên tục (SAC/TD3) đưa ra quyết định công suất sạc/xả tối ưu theo thời gian thực (real-time control) nhằm tối thiểu hóa chi phí và cân bằng tải. |
| 3 | Module Đối chuẩn Hiệu năng (Benchmarking Engine) | Tự động so sánh hiệu quả giữa Agent RL với các phương pháp đối chuẩn: Rule-based Heuristic (luật cố định theo giờ), Không có pin lưu trữ, và Quy hoạch tuyến tính lý tưởng (Linear Programming). |
| 4 | Bảng điều khiển Giám sát (Real-time Dashboard UI) | Giao diện trực quan hóa dòng luân chuyển năng lượng (PV -> Battery -> Load/Grid), biểu đồ % pin SoC, đồ thị phụ tải san phẳng (Peak Shaving) và số tiền tiết kiệm lũy kế. |
| 5 | Bộ lọc An toàn Phần cứng (Safety Guardrails) | Cơ chế bảo vệ vật lý: tự động chặn các hành động sạc/xả vượt quá công suất định mức; tự động ngắt khi pin chạm ngưỡng cạn (20%) hoặc ngưỡng đầy (90%). |
| 6 | Chế độ Can thiệp Thủ công (Manual Override Mode) | Cho phép kỹ sư vận hành chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ điều khiển tự động hoàn toàn bằng RL và chế độ điều khiển thủ công theo chỉ định khi xảy ra bảo trì hoặc tình huống khẩn cấp. |

# III. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC DỰ KIẾN CHO CÁC THÀNH VIÊN

Để phát huy tối đa năng lực và chuyên môn hóa, nhóm 5 thành viên được phân chia rõ ràng thành 2 phân hệ chuyên trách: 2 thành viên phụ trách Môi trường & Dữ liệu, và 3 thành viên phụ trách Thuật toán & Đối chuẩn:

| Họ và tên | Phân nhóm & Vai trò | Nhiệm vụ chính phụ trách | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nguyễn Văn Huỳnh (Nhóm trưởng) | NHÓM MÔI TRƯỜNG (Architecture & Lead) | - Quản lý tiến độ chung của toàn nhóm. - Thiết kế kiến trúc tổng thể môi trường mô phỏng theo chuẩn Gymnasium (`MicrogridBessEnv`). - Xây dựng mô hình toán động lực học pin BESS (phương trình nạp/xả, tổn thất nhiệt η, suy thoái pin theo chu kỳ sạc/xả). - Định nghĩa không gian trạng thái S, không gian hành động A và hàm chuyển trạng thái P. | - Module `MicrogridBessEnv`. - Bản đặc tả mô hình toán học MDP. - Phương trình động lực học pin. |
| 2. Lý Đình Sơn | NHÓM MÔI TRƯỜNG (Data & Env Integration) | - Thu thập, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu chuỗi thời gian: Bức xạ mặt trời (PV), phụ tải (Load), biểu giá điện TOU của EVN. - Lập trình Data Pipeline nạp dữ liệu vào môi trường Gym. - Thiết kế cơ chế an toàn (Safety Guardrails) trong môi trường: ngăn sạc/xả vượt ngưỡng, chặn lỗi vật lý khi pin cạn/đầy. - Tạo môi trường nhiễu ngẫu nhiên để thử nghiệm độ bền (robustness) của môi trường. | - Bộ dữ liệu sạch `data/processed.csv`. - Pipeline nạp dữ liệu thời gian thực. - Module Safety Guardrails cho môi trường. |
| 3. Nguyễn Văn Trường | NHÓM THUẬT TOÁN (Algorithm 1: SAC Lead) | - Chịu trách nhiệm chính về thuật toán lõi SAC (Soft Actor-Critic). - Thiết kế mạng nơ-ron Actor-Critic (Gaussian Policy cho continuous action). - Lập trình cơ chế Replay Buffer, tối đa hóa Entropy tự động (Auto-tuned Temperature α). - Thiết kế chi tiết và tinh chỉnh hàm phần thưởng đa mục tiêu R (tiền điện, chai pin, cắt đỉnh tải). - Tinh chỉnh siêu tham số và tối ưu hóa tốc độ hội tụ của SAC. | - Mã nguồn thuật toán SAC hoàn chỉnh. - Log huấn luyện và biểu đồ hội tụ Reward của SAC. - Báo cáo phân tích hàm thưởng. |
| 4. Phạm Quang Anh | NHÓM THUẬT TOÁN (Algorithm 2: TD3 & Baseline) | - Chịu trách nhiệm triển khai thuật toán đối chuẩn TD3 (Twin Delayed DDPG). - Lập trình mạng Twin Critic để khắc phục lỗi ước lượng quá cao Q-value (overestimation bias) và cập nhật Policy trễ. - Xây dựng thuật toán đối chuẩn thực tế Rule-based Heuristic (luật cố định theo khung giờ TOU) làm mốc so sánh. - Tinh chỉnh siêu tham số cho TD3 và so sánh đối đầu trực tiếp giữa TD3 và SAC. | - Mã nguồn thuật toán TD3. - Mã nguồn thuật toán Rule-based Baseline. - Báo cáo đối chuẩn SAC vs TD3. |
| 5. Nguyễn Tùng Dương | NHÓM THUẬT TOÁN (Algorithm 3: PPO & Evaluation) | - Chịu trách nhiệm triển khai thuật toán PPO (Proximal Policy Optimization) cho continuous control. - Xây dựng pipeline kiểm thử, đánh giá tổng hợp cả 3 thuật toán RL (SAC vs TD3 vs PPO) và Baseline. - Đo lường và trực quan hóa các chỉ số kỹ thuật: % chi phí tiết kiệm được, % cắt giảm phụ tải đỉnh (Peak Shaving Ratio). - Xây dựng Dashboard hiển thị kết quả và biên soạn Slide thuyết trình cho các buổi báo cáo. | - Mã nguồn thuật toán PPO. - Pipeline đánh giá & bảng so sánh tổng hợp. - Slide thuyết trình & Dashboard kết quả. |

# IV. MÔ HÌNH HÓA BÀI TOÁN THÀNH QUY TRÌNH QUYẾT ĐỊNH MARKOV (MDP)

Hệ thống điều khiển năng lượng được mô hình hóa toán học chặt chẽ dưới dạng Quy trình quyết định Markov (Markov Decision Process - MDP), định nghĩa bởi bộ 5 thành phần:

M=S,A,P,R,γ

Thời gian vận hành được rời rạc hóa thành các bước thời gian Δt=15 phút (0.25 giờ), tương ứng T=96 bước quyết định cho một chu kỳ 24 giờ hoàn chỉnh.

## 4.1. Không gian Trạng thái (State Space - S)

Trạng thái st tại thời điểm t cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng nội tại của hệ thống pin lưu trữ và các yếu tố môi trường ngoại cảnh:

st=SoCt,Pload,t,Ppv,t,Cgrid,t,sin2πht24,cos2πht24,dtT

- SoCt∈0.0,1.0 (State of Charge): Mức dung lượng hiện tại của hệ thống pin BESS (0.0 = cạn kiệt, 1.0 = đầy 100%).

- Pload,t≥0 (Building Load Demand): Tổng công suất điện mà tòa nhà/nhà máy đang tiêu thụ tại thời điểm t (đơn vị: kW).

- Ppv,t≥0 (Solar PV Generation): Công suất điện mặt trời phát ra tức thời tại thời điểm t (đơn vị: kW), phản ánh điều kiện bức xạ và thời tiết.

- Cgrid,t>0 (Grid Electricity Price): Đơn giá mua điện từ lưới điện quốc gia tại thời điểm t theo biểu giá TOU của EVN (đơn vị: VNĐ/kWh).

- sin2πht24 và cos2πht24 (Cyclical Time Encoding): Giờ trong ngày ht∈0,23 được mã hóa qua hàm sin/cos chu kỳ vòng tròn, giúp mạng nơ-ron nhận thức được tính liên tục ngày/đêm và không bị gián đoạn giữa 23h và 0h.

- dt∈0,1 (Day-of-Week Indicator): Cờ nhị phân phân biệt ngày làm việc trong tuần (weekday = 1) và ngày nghỉ cuối tuần (weekend = 0).

## 4.2. Không gian Hành động (Action Space - A)

Do pin BESS cho phép điều chỉnh công suất sạc và xả liên tục, nhóm thiết lập không gian hành động liên tục chuẩn hóa:

at∈-1.0,1.0

Hành động chuẩn hóa at được chuyển đổi thành công suất sạc/xả vật lý Pbatt,t như sau:

- Khi at>0 (Chế độ Sạc - Charging): Hệ thống tiến hành sạc điện vào pin với công suất: Pbatt,t=at·Pcharge,max

- Khi at=0 (Chế độ Nghỉ - Idle): Hệ thống pin ở trạng thái nghỉ, không sạc không xả: Pbatt,t=0

- Khi at<0 (Chế độ Xả - Discharging): Hệ thống tiến hành xả điện từ pin để cấp cho tải: Pbatt,t=at·-Pdischarge,max

## 4.3. Động lực học Chuyển trạng thái (State Transition Dynamics - P)

### 4.3.1. Phương trình cân bằng công suất tại điểm hòa lưới của tòa nhà:

Pgrid,t=Pload,t-Ppv,t+Pbatt,t

- Nếu Pgrid,t>0: Hệ thống bị thiếu điện, phải mua điện từ lưới điện quốc gia: Pgrid,buy,t=Pgrid,t

- Nếu Pgrid,t<0: Năng lượng mặt trời dư thừa, có thể phát ngược bán lên lưới điện: Pgrid,sell,t=Pgrid,t

### 4.3.2. Phương trình cập nhật trạng thái pin (SoC) theo thời gian:

SoCt+1=SoCt+ΔSoCt

Trong đó độ thay đổi dung lượng ΔSoCt có tính đến hiệu suất tổn hao nhiệt của pin:

- Khi sạc (Pbatt,t>0): ΔSoCt=ηcharge·Pbatt,t·ΔtEcapacity (với ηcharge≈0.92)

- Khi xả (Pbatt,t<0): ΔSoCt=Pbatt,t·Δtηdischarge·Ecapacity (với ηdischarge≈0.92)

Với Ecapacity là tổng dung lượng danh định của hệ thống pin (đơn vị: kWh).

## 4.4. Thiết kế Hàm Phần thưởng Đa mục tiêu (Reward Function - R)

Hàm phần thưởng rt được thiết kế dưới dạng hàm phạt âm (Cost Penalty) cần cực tiểu hóa:

rt=-Celectricity,t+w1·Cdegradation,t+w2·Cpeak,t+w3·Pviolation,t

- Chi phí mua bán điện lưới (Celectricity,t): Celectricity,t=Cgrid,t·Pgrid,buy,t-Cfeed-in,t·Pgrid,sell,t·Δt. Giúp Agent sạc lúc giá thấp hoặc thừa điện mặt trời, xả lúc giá cao để giảm hóa đơn tiền điện.

- Chi phí suy thoái và chai pin (Cdegradation,t): Cdegradation,t=cwear·Pbatt,t·Δt. Phạt sự hao mòn vật lý, hạn chế việc Agent đổi chiều sạc/xả liên tục gây chai pin.

- Phạt công suất đỉnh (Cpeak,t): Cpeak,t=max0,Pgrid,buy,t-Pthreshold2. Phạt lũy tiến bậc hai khi lượng điện lấy từ lưới vượt quá công suất trần Pthreshold (Peak Shaving).

- Phạt vi phạm giới hạn an toàn pin (Pviolation,t): Pviolation,t=SoCmin-SoCt+12 nếu SoCt+1<SoCmin, hoặc SoCt+1-SoCmax2 nếu SoCt+1>SoCmax. Phạt nặng khi pin vượt ngưỡng an toàn [20%, 90%].

## 4.5. Hệ số Chiết khấu và Chân trời thời gian (Discount Factor & Horizon)

- Hệ số chiết khấu γ=0.99: Bảo đảm Agent có tầm nhìn dài hạn, chủ động sạc lúc 2h sáng để xả vào lúc 18h tối.

- Chân trời thời gian (Horizon T=96 steps): Chu kỳ 24 giờ gồm T=96 bước thời gian liên tiếp (Δt=15 phút).

# V. KẾ HOẠCH BÁO CÁO VÀ KỲ VỌNG ĐẠT ĐƯỢC

- Buổi thực hành 1 (Sáng thứ 7, 03/10/2026): Báo cáo Slide thuyết trình (10 slide) bảo vệ 4 nội dung đánh giá trước Giảng viên và lớp.

- Buổi thực hành 2 & 3: Hoàn thiện môi trường Gym và kiểm thử dữ liệu chuỗi thời gian (Huỳnh & Sơn).

- Buổi thực hành 4 & 5: Huấn luyện SAC (Trường), TD3 & Rule-based (Quang Anh), PPO & Benchmark (Dương).

- Buổi thực hành 6: Tích hợp mô hình vào Dashboard Streamlit, nghiệm thu và bảo vệ đồ án.

Kỳ vọng: Giảm từ 15% - 25% chi phí tiền điện hàng tháng và 20% - 30% công suất đỉnh giờ cao điểm.