TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỌC TĂNG CƯỜNG VÀ ỨNG DỤNG

ĐỀ TÀI: ĐIỀU KHIỂN NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH
(SMART ENERGY MANAGEMENT SYSTEM - SEMS-RL)

| Giảng viên hướng dẫn: | TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành |
| --- | --- |
| Lớp: | 65KTPM |
| Nhóm sinh viên thực hiện: | Nhóm 7 |
| Thành viên nhóm gồm: | Nguyễn Văn Huỳnh – 2351170599 – Nhóm trưởng |
|  | Lý Đình Sơn – 2351170615 |
|  | Nguyễn Văn Trường – 2351170625 |
|  | Phạm Quang Anh – 2351170573 |
|  | Nguyễn Tùng Dương – 2351170588 |
|  | Nguyễn Thị Cẩm Ly - 2351170605 |

Hà Nội, 10/2026

MỤC LỤC

PHÂN CHIA NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN NHÓM	3

I. TRÌNH BÀY RÕ HƠN CÁC THÀNH PHẦN CỦA MDP	4

1.1. Tổng quan và các giả thiết mô hình hóa	4

1.2. Không gian trạng thái (S)	4

1.3. Không gian hành động (A)	5

1.4. Hàm chuyển trạng thái (P)	6

Cân bằng công suất tại điểm đấu nối lưới	6

Cập nhật mức pin	6

1.5. Hàm phần thưởng đa mục tiêu (R)	7

1.6. Hệ số chiết khấu, chân trời và điều kiện kết thúc	8

Tóm tắt MDP của bài toán SEMS-RL	8

II. MÔI TRƯỜNG THỬ NGHIỆM	9

2.1. Kiến trúc tổng thể	9

2.2. Giao diện môi trường (Gymnasium API)	9

2.3. Dữ liệu thử nghiệm	10

2.4. Thông số hệ thống mô phỏng	11

2.5. Kịch bản thử nghiệm	11

2.6. Công nghệ, quy trình huấn luyện và chỉ số đánh giá	12

III. ĐỀ XUẤT CÁC THUẬT TOÁN CÀI ĐẶT VÀ MÃ GIẢ	13

3.1. Danh sách thuật toán dự kiến	13

3.2. Soft Actor-Critic (SAC)	14

3.3. Twin Delayed DDPG (TD3)	15

3.4. Proximal Policy Optimization (PPO)	16

3.5. Double DQN (DDQN) với kiến trúc Dueling	18

3.6. Quy trình đánh giá và so sánh các thuật toán	19

IV. CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN	21

4.1. Bảng tiến độ	21

4.2. Kế hoạch các buổi tiếp theo	23

4.3. Kế hoạch triển khai tuần tới (26/10 – 01/11/2026)	23

4.4. Rủi ro và hướng xử lý	26

# PHÂN CHIA NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN NHÓM

| Thành viên | Phụ trách |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn Huỳnh (Nhóm trưởng) | THUẬT TOÁN (SAC: thiết kế & tinh chỉnh hàm phần thưởng) + MÔI TRƯỜNG (hỗ trợ, tiếp nhận từ Ly: dữ liệu chuỗi thời gian, NoiseWrapper, mốc No-battery, FastAPI, Dashboard Streamlit); quản lý tiến độ chung |
| Lý Đình Sơn | MÔI TRƯỜNG (Kiến trúc MicrogridBessEnv, động lực học pin & Safety Guardrail) + hỗ trợ thuật toán Double DQN (DiscretizeActionWrapper, chạy thí nghiệm) |
| Nguyễn Văn Trường | THUẬT TOÁN (Lõi chính: Soft Actor-Critic - SAC Lead) |
| Phạm Quang Anh | THUẬT TOÁN (Mô hình so sánh: TD3) |
| Nguyễn Tùng Dương | THUẬT TOÁN (Mô hình so sánh: PPO & Pipeline đánh giá) |
| Nguyễn Thị Cẩm Ly | THUẬT TOÁN (Mô hình so sánh: Double DQN – phụ trách chính, Lý Đình Sơn hỗ trợ) |

Cơ cấu nhóm (cập nhật): nhóm cài đặt 4 thuật toán: SAC, TD3, PPO (điều khiển liên tục) và Double DQN (DDQN, hành động rời rạc hóa), do 5 thành viên phụ trách: Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Văn Huỳnh cùng làm SAC (Trường cài đặt thuật toán, Huỳnh thiết kế và tinh chỉnh hàm phần thưởng), Phạm Quang Anh làm TD3, Nguyễn Tùng Dương làm PPO và pipeline đánh giá, Nguyễn Thị Cẩm Ly làm DDQN (phụ trách chính) với sự hỗ trợ của Lý Đình Sơn. Phần Môi trường: Lý Đình Sơn (môi trường, động lực học pin, Safety Guardrail, DiscretizeActionWrapper; đồng thời hỗ trợ Nguyễn Thị Cẩm Ly cài đặt và chạy thí nghiệm DDQN) và Nguyễn Văn Huỳnh (tiếp nhận từ Nguyễn Thị Cẩm Ly: dữ liệu chuỗi thời gian, NoiseWrapper, mốc No-battery, FastAPI và Dashboard). Nguyễn Văn Huỳnh vẫn là Nhóm trưởng.

# I. TRÌNH BÀY RÕ HƠN CÁC THÀNH PHẦN CỦA MDP

## 1.1. Tổng quan và các giả thiết mô hình hóa

Bài toán điều phối nạp/xả pin BESS là bài toán ra quyết định tuần tự trong điều kiện bất định (tải, bức xạ mặt trời thay đổi ngẫu nhiên). Nhóm mô hình hóa bài toán thành MDP với không gian trạng thái và hành động liên tục, thời gian rời rạc, mỗi tập huấn luyện (episode) tương ứng một ngày vận hành:

M = (S, A, P, R, γ), Δt = 0,25 giờ, T = 96 bước/episode

Tác tử (Agent) là bộ điều khiển BESS; môi trường (Environment) gồm tòa nhà/nhà máy (tải), hệ PV, lưới điện và pin. Ở mỗi bước t, tác tử quan sát st, chọn công suất sạc/xả at, nhận phần thưởng rt và môi trường chuyển sang st+1. Các giả thiết áp dụng:

- Biến ngoại sinh: tải, công suất PV và giá điện được phát lại (replay) từ dữ liệu lịch sử, không phụ thuộc vào hành động của tác tử (tác tử là “người chấp nhận giá”, không ảnh hưởng thị trường).

- Biến nội sinh duy nhất: mức pin SoC, chỉ chịu tác động của hành động at.

- Mỗi episode = 1 ngày (từ 00:00 đến 24:00), điểm bắt đầu là một ngày được lấy ngẫu nhiên trong tập huấn luyện, SoC ban đầu lấy ngẫu nhiên trong [0,3; 0,7] để tác tử không học thuộc một điều kiện đầu cố định.

- Tính Markov: các biến ngoại sinh có tương quan theo thời gian, nhưng việc đưa vào giá trị tức thời cùng mã hóa chu kỳ giờ/ngày là đủ để xấp xỉ tính Markov. Phiên bản mở rộng (nếu còn thời gian) bổ sung dự báo ngắn hạn PV/tải và hành động trước đó at-1.

- Quy ước dấu: công suất pin Pbatt, t > 0 là sạc, < 0 là xả; công suất lưới Pgrid,t > 0 là mua, < 0 là bán.

## 1.2. Không gian trạng thái (S)

Vector trạng thái 7 chiều:

st = [ SoCt,  Pload,t,  Ppv,t,  Cgrid,t,  sin(2π·ht/24),  cos(2π·ht/24),  dt ]

| Thành phần | Ý nghĩa | Miền giá trị | Đơn vị | Chuẩn hóa đưa vào mạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SoCt | Mức dung lượng pin hiện tại | [0; 1] (vận hành an toàn trong [0,2; 0,9]) | – | Giữ nguyên |
| Pload,t | Công suất tải của tòa nhà/nhà máy | ≥ 0 | kW | Chia cho Pload,max của tập huấn luyện |
| Ppv,t | Công suất PV phát ra | [0; Ppv,rated] | kW | Chia cho công suất đỉnh Ppv,rated |
| Cgrid,t | Đơn giá mua điện theo biểu giá TOU | > 0 (3 mức: thấp điểm, bình thường, cao điểm) | VNĐ/kWh | Chia cho giá cao điểm |
| sin(2πht/24), cos(2πht/24) | Mã hóa chu kỳ giờ trong ngày; ht = (t·Δt) mod 24 là giờ liên tục (có phần lẻ 0; 0,25; 0,5; 0,75) | [-1; 1] | – | Giữ nguyên |
| dt | Cờ ngày làm việc (1) / cuối tuần (0) | {0; 1} | – | Giữ nguyên |

Bảng 1. Các thành phần của trạng thái

Một số điểm làm rõ: (i) giá bán điện ngược Cfeed-in là hằng số cấu hình nên không đưa vào trạng thái; (ii) việc chuẩn hóa dùng thống kê của tập huấn luyện để tránh rò rỉ dữ liệu; (iii) mã hóa sin/cos giúp mạng nơ-ron nhận biết tính liên tục giữa 23h45 và 0h00. Trong Gymnasium, trạng thái được khai báo là Box(low, high, shape=(7,), dtype=float32).

## 1.3. Không gian hành động (A)

Hành động là một số thực chuẩn hóa, một chiều: at ∈ [-1; 1]. Hành động được ánh xạ thành công suất lệnh của pin:

Pcmd,t = at·Pcharge,max   nếu at ≥ 0 (sạc)

Pcmd,t = at·Pdischarge,max   nếu at < 0 (xả, kết quả âm)

Công suất lệnh không đưa trực tiếp vào mô hình vật lý mà đi qua bộ lọc an toàn (Safety Guardrail), chiếu về miền công suất khả thi theo mức pin hiện tại, sao cho SoC sau bước thực hiện luôn nằm trong [SoCmin; SoCmax]:

Pmaxfeas,t = min( Pcharge,max,  (SoCmax − SoCt)·Ecap / (ηc·Δt) )

Pminfeas,t = − min( Pdischarge,max,  (SoCt − SoCmin)·Ecap·ηd / Δt )

Pbatt,t = clip( Pcmd,t,  Pminfeas,t,  Pmaxfeas,t )

Trong Gymnasium: Box(low=-1, high=1, shape=(1,), dtype=float32). Việc chọn không gian liên tục (thay vì rời rạc hóa thành vài mức công suất) cho phép điều khiển mịn và là lý do nhóm chọn các thuật toán SAC, TD3, PPO làm nhóm chính. Để so sánh với hướng rời rạc hóa, Double DQN chạy trên bản rời rạc của cùng không gian hành động: DiscretizeActionWrapper ánh xạ chỉ số k ∈ {0, …, 10} thành a = −1 + 0,2·k (11 mức, bước 10% công suất tối đa; k = 5 là không sạc/xả); sau wrapper, lệnh vẫn đi qua Safety Guardrail như ở các thuật toán khác.

## 1.4. Hàm chuyển trạng thái (P)

Hàm chuyển trạng thái gồm một phần xác định (SoC, thời gian) và một phần ngẫu nhiên (biến ngoại sinh):

P(st+1 | st, at) = 1[ SoCt+1 = f(SoCt, at) ] · Pexo( xt+1 | xt, ht, dt ),   xt = (Pload,t, Ppv,t, Cgrid,t)

- Phần xác định: động lực học pin và bộ đếm thời gian (ht+1, dt+1).

- Phần ngẫu nhiên: xt+1 lấy từ dữ liệu lịch sử tại bước t+1. Khi kiểm thử độ bền, nhân thêm nhiễu Gaussian: P̃load = Pload·(1+εL), P̃pv = Ppv·(1+εPV), với ε ~ N(0, σ²) được cắt về khoảng hợp lý.

### Cân bằng công suất tại điểm đấu nối lưới

Pgrid,t = Pload,t − Ppv,t + Pbatt,t

Pbuy,t = max(0, Pgrid,t),    Psell,t = max(0, −Pgrid,t)

### Cập nhật mức pin

SoCt+1 = SoCt + ΔSoCt

ΔSoCt = ηc·Pbatt,t·Δt / Ecap   khi sạc (Pbatt,t > 0)

ΔSoCt = Pbatt,t·Δt / (ηd·Ecap)   khi xả (Pbatt,t < 0)

Trong đó Ecap là dung lượng danh định (kWh), ηc = ηd ≈ 0,92 là hiệu suất sạc/xả. Với quy ước Pbatt là công suất tại đầu cực pin phía hệ thống: khi sạc, lượng điện lưu vào bị hao hụt (nhân ηc); khi xả, pin phải mất nhiều hơn lượng điện cấp ra (chia ηd).

## 1.5. Hàm phần thưởng đa mục tiêu (R)

Phần thưởng là tổng chi phí (âm) cần cực tiểu hóa. Tất cả các thành phần bên dưới là chi phí, nên dấu trừ đặt ngoài cùng:

rt = − ( Celec,t + w1·Cdeg,t + w2·Cpeak,t + w3·Pviol,t )

| Thành phần | Công thức | Vai trò / mục tiêu | Giá trị khởi tạo |
| --- | --- | --- | --- |
| Chi phí điện lưới Celec,t | Celec,t = ( Cgrid,t·Pbuy,t − Cfeed-in·Psell,t )·Δt | Giảm hóa đơn điện; khuyến khích sạc lúc giá thấp/thừa PV, xả lúc giá cao (Mục tiêu 1, 2) | Cfeed-in = giá bán ngược cấu hình |
| Chi phí hao mòn pin Cdeg,t | Cdeg,t = cwear·¦Pbatt,t¦·Δt | Phạt lượng điện đi qua pin, hạn chế sạc/xả liên tục (Mục tiêu 3) | w1 = 1; cwear = Cbat/(2·Ncycle·DoD) |
| Phạt công suất đỉnh Cpeak,t | Cpeak,t = [ max(0, Pbuy,t − Pth) ]2 | Cắt đỉnh phụ tải; phạt bậc hai tăng nhanh khi vượt ngưỡng (Peak Shaving) | w2 tinh chỉnh; Pth = 90 kW |
| Phạt vi phạm Pviol,t | Pviol,t = [ (Pcmd,t − Pbatt,t) / Pmax ]2 | Phạt khi lệnh bị bộ lọc an toàn cắt, giúp tác tử học tránh lệnh không khả thi (Mục tiêu 3) | w3 lớn (≈ 10) |

Bảng 2. Các thành phần của hàm phần thưởng

Các điểm làm rõ và hiệu chỉnh so với bản đề xuất ban đầu:

- Chi phí hao mòn dùng giá trị tuyệt đối |Pbatt,t| (công thức cũ không có trị tuyệt đối sẽ làm xả được “thưởng”). Hệ số cwear quy đổi từ giá pin Cbat (VNĐ/kWh), số chu kỳ sống Ncycle và độ sâu xả DoD.

- Vì bộ lọc an toàn luôn giữ SoC trong [20%; 90%], thành phần phạt SoC dạng (SoCmin − SoCt+1)2 sẽ luôn bằng 0 khi bộ lọc bật. Do đó nhóm phạt trên mức độ bị cắt của lệnh. Dạng phạt theo SoC vẫn được giữ cho thí nghiệm đối chứng khi tắt bộ lọc (ablation).

- Để các giá trị phần thưởng có cùng bậc độ lớn (VNĐ rất lớn so với phạt), phần thưởng được chia cho chi phí tham chiếu Cref = giá trung bình × tải trung bình × Δt trước khi đưa vào thuật toán. Các hệ số w1, w2, w3 do Nguyễn Văn Huỳnh thiết kế và tinh chỉnh cùng Nguyễn Văn Trường.

- Mở rộng dự kiến: thêm phạt đổi chiều |at − at-1| để hạn chế dao động sạc/xả (cần đưa at-1 vào trạng thái).

## 1.6. Hệ số chiết khấu, chân trời và điều kiện kết thúc

- Hệ số chiết khấu γ = 0,99: chân trời hiệu dụng ≈ 1/(1−γ) = 100 bước ≈ 25 giờ, đúng bằng một chu kỳ ngày. Nhờ đó tác tử “nhìn thấy” lợi ích của việc sạc lúc 2h sáng để xả vào cao điểm 9h và 18h.

- Chân trời T = 96 bước (Δt = 15 phút). Episode kết thúc ở bước 96 theo kiểu cắt thời gian (truncated = True, terminated = False); các thuật toán off-policy (SAC, TD3) vẫn bootstrap từ trạng thái cuối, vì việc kết thúc ngày không phải là trạng thái hấp thụ.

- Khởi tạo: ngày bắt đầu lấy ngẫu nhiên trong tập huấn luyện, SoC0 ~ U(0,3; 0,7).

### Tóm tắt MDP của bài toán SEMS-RL

| Thành phần | Định nghĩa | Kích thước / Miền |
| --- | --- | --- |
| S | SoC, tải, PV, giá điện, sin/cos giờ, cờ ngày làm việc | ℝ7 (liên tục, có 1 biến nhị phân) |
| A | Công suất sạc/xả chuẩn hóa của BESS | [-1; 1] (1 chiều, liên tục) |
| P | Động lực học SoC có hiệu suất η + dữ liệu ngoại sinh phát lại | Hỗn hợp: xác định + ngẫu nhiên |
| R | −(chi phí điện + hao mòn pin + phạt đỉnh + phạt vi phạm) | Vô hướng, chuẩn hóa theo Cref |
| γ, T | Chiết khấu và chân trời một ngày | γ = 0,99; T = 96 |

Bảng 3. Tóm tắt MDP

# II. MÔI TRƯỜNG THỬ NGHIỆM

## 2.1. Kiến trúc tổng thể

Môi trường thử nghiệm là một môi trường mô phỏng (digital twin) theo chuẩn Gymnasium, lớp MicrogridBessEnv, nạp dữ liệu chuỗi thời gian đã xử lý và dùng chung cho tất cả thuật toán để bảo đảm so sánh công bằng.

Sơ đồ luồng dữ liệu

data/raw (Pecan Street / CityLearn / NREL, bảng giá TOU)

|

v

DataPipeline: làm sạch, resample 15 phút, chuẩn hóa, chia train/val/test

|

v

data/processed.csv --> MicrogridBessEnv <--(obs, action)--> Agent

|      ^                        (SAC / TD3 / PPO / DDQN)

|      +-- NoiseWrapper (thử độ bền)

|      +-- DiscretizeActionWrapper (chỉ cho DDQN)

+-- SafetyGuardrail (chiếu công suất khả thi)

|

v

Evaluator --> metrics, biểu đồ --> FastAPI --> Dashboard Streamlit

## 2.2. Giao diện môi trường (Gymnasium API)

| Thành phần | Đặc tả |
| --- | --- |
| Tên lớp | MicrogridBessEnv(gymnasium.Env) |
| observation_space | Box(shape=(7,), float32) – vector trạng thái đã chuẩn hóa (mục 1.2) |
| action_space | Box(low=-1, high=1, shape=(1,), float32) – công suất sạc/xả chuẩn hóa (mục 1.3) |
| reset(seed, options) | Chọn ngày (ngẫu nhiên hoặc chỉ định), SoC0 ~ U(0,3; 0,7), trả về (obs, info) |
| step(action) | Chiếu qua SafetyGuardrail, cập nhật SoC, tính Pgrid, tính phần thưởng; trả về (obs, reward, terminated, truncated, info) |
| info | Pgrid, Pbuy, Psell, Pbatt, SoC, chi phí từng thành phần, cờ bị cắt hành động – phục vụ đánh giá và Dashboard |
| Cấu hình | Tệp YAML: thông số pin, ngưỡng, hệ số w, mức nhiễu, đường dẫn dữ liệu |
| Wrapper bổ sung | NoiseWrapper (nhiễu tải/PV khi kiểm thử độ bền); DiscretizeActionWrapper (K = 11 mức, chỉ dùng cho DDQN) |

## 2.3. Dữ liệu thử nghiệm

- Nguồn: phụ tải từ Pecan Street Project hoặc CityLearn; bức xạ/công suất PV từ NREL (NSRDB/PVWatts); biểu giá điện TOU của EVN.

- Tiền xử lý (Nguyễn Văn Huỳnh – tiếp nhận từ Nguyễn Thị Cẩm Ly, phối hợp Lý Đình Sơn): đồng bộ múi giờ UTC+7; lấy mẫu lại về 15 phút (trung bình công suất); nội suy tuyến tính khoảng thiếu ≤ 1 giờ, loại bỏ ngày thiếu nhiều hơn; xử lý ngoại lai; co giãn tải và PV về quy mô hệ thống mục tiêu; gán giá TOU và cờ ngày làm việc.

- Định dạng: data/processed.csv gồm timestamp, p_load_kw, p_pv_kw, c_grid, is_weekday.

- Chia tập theo thời gian (không xáo trộn để tránh rò rỉ): huấn luyện 70%, kiểm định 15%, kiểm thử 15%. Thống kê chuẩn hóa chỉ tính trên tập huấn luyện.

| Mức giá TOU (minh họa) | Khung giờ (thứ Hai – thứ Bảy) | Đơn giá (VNĐ/kWh) |
| --- | --- | --- |
| Cao điểm | 09:30–11:30 và 17:00–20:00 | ≈ 3.000 |
| Bình thường | Các khung giờ còn lại | ≈ 1.800 |
| Thấp điểm | 22:00–04:00 | ≈ 1.100 |

Bảng 4. Biểu giá TOU dùng trong mô phỏng (giá trị minh họa, sẽ đối chiếu với quyết định biểu giá EVN hiện hành trước khi chạy thực nghiệm chính thức)

## 2.4. Thông số hệ thống mô phỏng

| Thông số | Giá trị khởi tạo | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Dung lượng pin Ecap | 200 kWh | Quy mô tòa nhà/nhà máy nhỏ |
| Công suất sạc/xả tối đa | 50 kW (0,25C) | Pcharge,max = Pdischarge,max |
| Hiệu suất sạc/xả ηc, ηd | 0,92 / 0,92 | Theo đề xuất ở TH1 |
| Dải SoC an toàn | [0,2; 0,9] | SoCmin, SoCmax |
| Công suất PV định mức | 150 kWp | Co giãn từ dữ liệu NREL |
| Công suất đỉnh tải | ≈ 120 kW | Co giãn từ dữ liệu Pecan Street / CityLearn |
| Ngưỡng công suất đỉnh Pth | 90 kW | Dùng trong Cpeak |
| Δt, T | 15 phút, 96 bước | 1 ngày/episode |
| γ | 0,99 |  |

Bảng 5. Thông số khởi tạo (có thể điều chỉnh theo dữ liệu thực tế)

## 2.5. Kịch bản thử nghiệm

| Mã | Kịch bản | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| S1 | Ngày làm việc điển hình | Đánh giá hiệu quả chính (chi phí, cắt đỉnh) |
| S2 | Ngày cuối tuần | Kiểm tra khả năng thích nghi khi tải thấp và biểu giá khác |
| S3 | Ngày nhiều mây (PV giảm ≈ 50%) | Đánh giá với bất định của năng lượng tái tạo |
| S4 | Nhiễu tải/PV (σL = 5–10%, σPV = 10–20%) | Đánh giá độ bền (robustness) của chính sách |
| S5 | Ngày thuộc mùa/tháng khác tập huấn luyện | Đánh giá khả năng tổng quát hóa |

## 2.6. Công nghệ, quy trình huấn luyện và chỉ số đánh giá

- Công nghệ: Python 3.10+, Gymnasium, PyTorch, Stable-Baselines3 (SB3), NumPy/Pandas, TensorBoard để theo dõi. Mạng MLP nhỏ nên huấn luyện được trên CPU hoặc Google Colab.

- Quy trình huấn luyện: mỗi thuật toán chạy 5 hạt giống ngẫu nhiên (seed 0–4); đánh giá định kỳ trên tập kiểm định bằng chính sách tất định; chọn checkpoint tốt nhất trên tập kiểm định và báo cáo kết quả trên tập kiểm thử dưới dạng trung bình ± độ lệch chuẩn.

- Cơ sở so sánh: 4 thuật toán SAC, TD3, PPO, Double DQN; thêm mốc tham chiếu No-battery (pin không hoạt động, không phải thuật toán) để tính % tiết kiệm.

| Chỉ số | Công thức | Hướng tốt |
| --- | --- | --- |
| Chi phí điện/ngày J | J = Σt Celec,t | Càng thấp |
| % chi phí tiết kiệm | (Jnobat − Jm) / Jnobat × 100 | Càng cao |
| Tỷ lệ cắt đỉnh (Peak Shaving Ratio) | (max Pbuynobat − max Pbuym) / max Pbuynobat × 100 | Càng cao |
| Tỷ lệ tự tiêu thụ PV | 1 − Σ Psell,t / Σ Ppv,t | Càng cao |
| Số chu kỳ sạc xả tương đương | EFC = Σ ¦Pbatt,t¦·Δt / (2·Ecap) | Vừa phải, thấp |
| Số lần lệnh bị cắt / vi phạm SoC | Đếm số bước Pcmd ≠ Pbatt | Càng thấp |
| Phần thưởng trung bình/episode | Σ rt (trên tập kiểm thử) | Càng cao |

Bảng 6. Các chỉ số đánh giá

# III. ĐỀ XUẤT CÁC THUẬT TOÁN CÀI ĐẶT VÀ MÃ GIẢ

## 3.1. Danh sách thuật toán dự kiến

Nhóm cài đặt 4 thuật toán Học tăng cường: ba thuật toán điều khiển liên tục SAC (lõi chính), TD3 và PPO, cùng Double DQN (DDQN) chạy trên không gian hành động rời rạc hóa làm đối chuẩn khác họ (định lượng ảnh hưởng của việc rời rạc hóa so với điều khiển liên tục). Ngoài ra dùng mốc tham chiếu No-battery (at = 0, pin không hoạt động) để tính % chi phí tiết kiệm và % cắt đỉnh; đây chỉ là mốc tính toán, không phải thuật toán cài đặt.

| Thuật toán | Loại | Lý do lựa chọn | Phụ trách | Cài đặt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAC | Off-policy, actor-critic, entropy cực đại | Thuật toán lõi: ổn định, hiệu quả mẫu, thăm dò tốt với hành động liên tục | Nguyễn Văn Trường (cài đặt), Nguyễn Văn Huỳnh (hàm thưởng) | PyTorch tự viết, đối chiếu SB3 |
| TD3 | Off-policy, actor-critic tất định | Đối chuẩn: Twin critic chống ước lượng quá cao Q-value | Phạm Quang Anh | PyTorch tự viết, đối chiếu SB3 |
| PPO | On-policy, policy gradient | Đối chuẩn on-policy chuẩn mực | Nguyễn Tùng Dương | SB3 |
| DDQN (Double DQN + Dueling) | Off-policy, value-based, hành động rời rạc | Đối chuẩn khác họ: đo thiệt hại của việc rời rạc hóa (11 mức) so với điều khiển liên tục; Double Q giảm ước lượng quá cao, Dueling tách V(s) và lợi thế A(s,k) | Nguyễn Thị Cẩm Ly (chính), Lý Đình Sơn (phụ) | PyTorch tự viết, đối chiếu SB3 (DQN) |

## 3.2. Soft Actor-Critic (SAC)

SAC cực đại hóa đồng thời phần thưởng kỳ vọng và entropy của chính sách, giúp tác tử thăm dò tốt và ổn định trước dữ liệu ngoại sinh nhiễu. Chính sách là phân phối Gaussian được nén bằng tanh để bảo đảm a ∈ [-1; 1]; hệ số nhiệt α được tự điều chỉnh theo entropy mục tiêu H̄ = −dim(A) = −1.

Thuật toán 1: SAC với hệ số nhiệt α tự điều chỉnh

Đầu vào: môi trường E; γ, τ, B (batch), G (số lần cập nhật/bước), N_start

tốc độ học λ_Q, λ_π, λ_α;  entropy mục tiêu H_bar = -1

1:  Khởi tạo policy π_φ, hai critic Q_θ1, Q_θ2, logα

2:  Khởi tạo critic đích: θ1_tg ← θ1, θ2_tg ← θ2;  replay buffer D ← rỗng

3:  s ← E.reset()

4:  for step = 1 … N_total do

5:      if step < N_start then a ← Uniform(-1, 1)

6:      else  u ~ N(μ_φ(s), σ_φ(s)),  a ← tanh(u)

7:      s', r, terminated, truncated ← E.step(a)

8:      D ← D ∪ {(s, a, r, s', terminated)};   s ← s'

9:      if truncated or terminated then s ← E.reset()

10:     if step ≥ N_start then

11:         for g = 1 … G do

12:             Lấy ngẫu nhiên batch B bộ (s, a, r, s', d) từ D

13:             a' ~ π_φ(·|s')

14:             y ← r + γ(1-d)·[ min(Q1_tg, Q2_tg)(s', a') − α·logπ_φ(a'|s') ]

15:             Cập nhật critic: θi ← θi − λ_Q·grad_θi mean( (Q_θi(s,a) − y)^2 ),  i = 1,2

16:             ã ~ π_φ(·|s) (reparameterization trick)

17:             Cập nhật actor: φ ← φ − λ_π·grad_φ mean( α·logπ_φ(ã|s) − min(Q_θ1, Q_θ2)(s,ã) )

18:             Cập nhật nhiệt: logα ← logα − λ_α·grad mean( −α·(logπ_φ(ã|s) + H_bar) )

19:             Cập nhật mềm: θi_tg ← τ·θi + (1-τ)·θi_tg,  i = 1,2

20:         end for

21: end for

Đầu ra: chính sách tất định a = tanh(μ_φ(s)) dùng khi đánh giá

| Siêu tham số | Giá trị khởi tạo | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Kiến trúc mạng | 2 lớp ẩn 256, ReLU | Cho actor và 2 critic |
| Tốc độ học | 3e-4 | Adam |
| γ, τ | 0,99; 0,005 |  |
| Batch, kích thước buffer | 256; 200.000 |  |
| N_start (thăm dò ngẫu nhiên) | 5.000 bước | ≈ 52 ngày dữ liệu |
| Tổng số bước | 300.000 | Điều chỉnh theo hội tụ |
| α | Tự điều chỉnh, khởi tạo 1,0 | H_bar = -1 |

## 3.3. Twin Delayed DDPG (TD3)

TD3 cải tiến DDPG bằng ba kỹ thuật: hai critic lấy giá trị nhỏ hơn (giảm ước lượng quá cao), cập nhật actor trễ, và làm mượt hành động đích bằng nhiễu có cắt. Chính sách tất định, thăm dò bằng nhiễu Gaussian cộng thêm vào hành động.

Thuật toán 2: TD3

Đầu vào: môi trường E; γ, τ, B, d_delay, σ_explore, σ_smooth, c (giới hạn nhiễu), N_start

1:  Khởi tạo actor π_φ, critic Q_θ1, Q_θ2; mạng đích φ_tg ← φ, θi_tg ← θi;  D ← rỗng

2:  s ← E.reset()

3:  for step = 1 … N_total do

4:      if step < N_start then a ← Uniform(-1, 1)

5:      else a ← clip( π_φ(s) + ε, -1, 1 ),  ε ~ N(0, σ_explore)

6:      s', r, terminated, truncated ← E.step(a);  D ← D ∪ {(s, a, r, s', terminated)}

7:      s ← s' (reset nếu hết episode)

8:      if step ≥ N_start then

9:          Lấy batch B từ D

10:         ε' ← clip( N(0, σ_smooth), -c, c )           # làm mượt hành động đích

11:         ã ← clip( π_φ_tg(s') + ε', -1, 1 )

12:         y ← r + γ(1-d)·min( Q1_tg(s', ã), Q2_tg(s', ã) )

13:         Cập nhật Q1, Q2 bằng MSE:  θi ← θi − λ·grad mean( (Q_θi(s,a) − y)^2 )

14:         if step mod d_delay = 0 then              # cập nhật trễ

15:             Cập nhật actor: φ ← φ + λ·grad_φ mean( Q_θ1(s, π_φ(s)) )

16:             Cập nhật mềm: θi_tg ← τ·θi + (1-τ)·θi_tg;  φ_tg ← τ·φ + (1-τ)·φ_tg

17:         end if

18: end for

| Siêu tham số | Giá trị khởi tạo | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Kiến trúc mạng | 2 lớp ẩn 256, ReLU | Actor đầu ra tanh |
| Tốc độ học | 1e-3 (có thể giảm 3e-4) | Adam |
| d_delay | 2 | Cập nhật actor mỗi 2 lần cập nhật critic |
| σ_explore; σ_smooth; c | 0,1; 0,2; 0,5 |  |
| γ, τ, batch | 0,99; 0,005; 256 |  |

## 3.4. Proximal Policy Optimization (PPO)

PPO là thuật toán on-policy, cập nhật chính sách trong vùng tin cậy bằng hàm mục tiêu cắt tỷ lệ xác suất, ước lượng lợi thế bằng GAE. Đây là mốc so sánh quen thuộc giữa nhóm off-policy (SAC, TD3) và on-policy.

Thuật toán 3: PPO-Clip (continuous, GAE)

Đầu vào: môi trường E (n_envs bản song song); γ, λ_GAE, ε_clip, K (epoch), M (minibatch),

c_v, c_e, N_steps (số bước thu thập mỗi vòng), target_KL

1:  Khởi tạo policy π_θ (Gaussian, tham số log σ học được) và hàm giá trị V_θ

2:  for iteration = 1, 2, … do

3:      Thu thập N_steps bước bằng π_old = π_θ; lưu (s, a, r, d, logπ_old(a|s), V(s))

4:      Tính GAE ngược theo thời gian:

δ_t = r_t + γ·V(s_{t+1})·(1-d_t) − V(s_t)

Â_t = δ_t + γ·λ_GAE·(1-d_t)·Â_{t+1};    R̂_t = Â_t + V(s_t)

5:      Chuẩn hóa Â (trừ trung bình, chia độ lệch chuẩn)

6:      for epoch = 1 … K do

7:          for mỗi minibatch kích thước M do

8:              ρ ← exp( logπ_θ(a|s) − logπ_old(a|s) )

9:              L_clip ← − mean( min( ρ·Â,  clip(ρ, 1-ε_clip, 1+ε_clip)·Â ) )

10:             L_V ← mean( (V_θ(s) − R̂)^2 );   L_H ← − mean( Entropy[π_θ(·|s)] )

11:             L ← L_clip + c_v·L_V + c_e·L_H

12:             Cập nhật θ bằng Adam (cắt gradient theo chuẩn)

13:         end for

14:         if KL(π_old || π_θ) > target_KL then dừng sớm vòng epoch

15:     end for

16: end for

Lưu ý: hành động được cắt về [-1, 1] khi gửi tới môi trường; log-xác suất tính trên hành động chưa cắt.

| Siêu tham số | Giá trị khởi tạo | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Kiến trúc mạng | 2 lớp ẩn 64–256, tanh/ReLU | Policy và value tách riêng |
| Tốc độ học | 3e-4 | Adam |
| N_steps × n_envs | 480 × 4 = 1.920 | ≈ 20 ngày dữ liệu mỗi vòng |
| K, M | 10; 64 |  |
| γ, λ_GAE, ε_clip | 0,99; 0,95; 0,2 |  |
| c_v, c_e | 0,5; 0,0 – 0,01 | Tinh chỉnh hệ số entropy |

## 3.5. Double DQN (DDQN) với kiến trúc Dueling

Double DQN là thuật toán off-policy dựa trên hàm giá trị, làm việc với tập hành động rời rạc. Nhóm rời rạc hóa a ∈ [-1; 1] thành K = 11 mức (a = −1 + 2k/(K−1), k = 0…10; k = 5 ứng với a = 0, tức pin nghỉ) bằng DiscretizeActionWrapper; sau wrapper, lệnh vẫn đi qua Safety Guardrail như ba thuật toán còn lại. DDQN dùng mạng chính để chọn hành động và mạng đích để đánh giá hành động đó, nhờ vậy giảm ước lượng quá cao của Q-value; kiến trúc Dueling tách giá trị trạng thái V(s) và lợi thế A(s,k) giúp học nhanh khi nhiều mức công suất có giá trị gần nhau.

Vai trò trong đồ án: đối chuẩn khác họ với SAC, TD3, PPO, qua đó kiểm chứng lựa chọn không gian hành động liên tục ở mục 1.3. Nếu DDQN kém hơn, kết quả này vẫn có giá trị vì định lượng được thiệt hại của việc rời rạc hóa; nhóm sẽ thử thêm K = 5 và K = 21 mức. Phụ trách: Nguyễn Thị Cẩm Ly (chính), Lý Đình Sơn (phụ: DiscretizeActionWrapper và chạy thí nghiệm).

Thuật toán 4: Double DQN với kiến trúc Dueling

Đầu vào: môi trường E (bọc DiscretizeActionWrapper, K = 11); γ, τ, B, N_start,

ε_start, ε_end, N_decay, tốc độ học λ

1:  Khởi tạo mạng Dueling Q_θ(s,k) = V_θ(s) + A_θ(s,k) − mean_k A_θ(s,k)

2:  Khởi tạo mạng đích θ_tg ← θ;  replay buffer D ← rỗng;  s ← E.reset()

3:  for step = 1 … N_total do

4:      ε ← max( ε_end, ε_start − (ε_start − ε_end)·step / N_decay )

5:      if step < N_start or random() < ε then k ← Uniform{0, …, K−1}

6:      else k ← argmax_k Q_θ(s, k)

7:      s', r, terminated, truncated ← E.step(k)        # a = −1 + 2k/(K−1)

8:      D ← D ∪ {(s, k, r, s', terminated)};   s ← s'

9:      if truncated or terminated then s ← E.reset()

10:     if step ≥ N_start then

11:         Lấy ngẫu nhiên batch B bộ (s, k, r, s', d) từ D

12:         k* ← argmax_k' Q_θ(s', k')                 # chọn hành động bằng mạng chính

13:         y ← r + γ(1-d)·Q_θ_tg(s', k*)               # đánh giá bằng mạng đích (Double)

14:         Cập nhật θ theo grad_θ mean( Huber( Q_θ(s,k) − y ) ), có cắt gradient

15:         Cập nhật mềm: θ_tg ← τ·θ + (1-τ)·θ_tg

16:     end if

17: end for

Đầu ra: chính sách tham lam k = argmax_k Q_θ(s,k), dùng khi đánh giá

| Siêu tham số | Giá trị khởi tạo | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Kiến trúc mạng | 2 lớp ẩn 256, ReLU; đầu Dueling | Q(s,k) có K = 11 đầu ra |
| Số mức hành động K | 11 (thử thêm 5 và 21) | Bước 10% công suất tối đa; k = 5 là a = 0 |
| Tốc độ học; hàm mất mát | 1e-4; Huber | Adam, cắt gradient theo chuẩn 10 |
| γ, τ, batch | 0,99; 0,005; 256 | Cập nhật mềm mạng đích |
| ε-greedy | 1,0 → 0,05 tuyến tính trong N_decay = 50.000 bước | Giữ ε_end trong phần còn lại |
| Buffer; N_start; tổng số bước | 200.000; 5.000; 300.000 | Cùng cấu hình với SAC và TD3 để so sánh công bằng |

## 3.6. Quy trình đánh giá và so sánh các thuật toán

Tất cả phương pháp được chạy trên cùng tập kiểm thử, cùng chuỗi ngày và cùng bộ hạt giống để bảo đảm công bằng (Nguyễn Tùng Dương xây dựng pipeline, Nguyễn Văn Huỳnh chạy mốc No-battery và hiển thị kết quả trên Dashboard).

Thuật toán 5: Pipeline đánh giá tổng hợp

Đầu vào: tập phương pháp M = {No-battery (mốc), SAC, TD3, PPO, DDQN}; tập ngày kiểm thử D_test;

tập kịch bản S1…S5; tập seed

1:  for mỗi kịch bản sc trong S1…S5 do

2:      for mỗi phương pháp m trong M do

3:          for mỗi seed (chỉ với phương pháp RL) do

4:              Nạp checkpoint tốt nhất trên tập kiểm định

5:              for mỗi ngày day trong D_test do

6:                  s ← E_sc.reset(day);  tích lũy metrics

7:                  repeat a ← π_m(s) (tất định); s, r, ... ← E_sc.step(a) until hết 96 bước

8:                  Ghi J, peak, EFC, số lần bị cắt, tỷ lệ tự tiêu thụ

9:              end for

10:         end for

11:         Tổng hợp trung bình ± độ lệch chuẩn của từng chỉ số

12:     end for

13:     % tiết kiệm = (J_nobat − J_m) / J_nobat × 100;  % cắt đỉnh theo công thức Bảng 6

14: end for

Đầu ra: bảng so sánh tổng hợp, biểu đồ hội tụ, biểu đồ SoC/công suất → Dashboard

# IV. CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

## 4.1. Bảng tiến độ

| Thành viên | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Kế hoạch tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Huỳnh (Nhóm trưởng – SAC, hàm thưởng & dữ liệu/ứng dụng) | - Đặc tả đầy đủ MDP (S, A, P, R, γ) - Thiết kế hàm phần thưởng đa mục tiêu, chuẩn hóa theo Cref - Điều phối tiến độ chung của nhóm - Tiếp nhận từ Ly: lược đồ processed.csv, quy trình tiền xử lý, kịch bản S1–S5, khảo sát FastAPI và Streamlit | - Tinh chỉnh w1, w2, w3 trên môi trường mẫu - Phối hợp Trường cài đặt SAC - Cài đặt DataPipeline (resample 15 phút, làm sạch dữ liệu) | - Chạy huấn luyện SAC nhiều hạt giống - Viết báo cáo phân tích hàm thưởng - NoiseWrapper, mốc No-battery - FastAPI (/predict) và Dashboard Streamlit |
| Lý Đình Sơn (Môi trường – Env & động lực học pin) | - Đặc tả lớp MicrogridBessEnv (không gian S, A, giao diện Gymnasium) - Chuẩn hóa công thức động lực học pin, quy ước dấu - Thiết kế logic Safety Guardrail | - Cài đặt reset()/step() - Kiểm thử đơn vị phương trình SoC và guardrail - Thiết kế DiscretizeActionWrapper (11 mức) cho DDQN | - Bàn giao môi trường v1.0 cho nhóm thuật toán - Tích hợp dữ liệu và NoiseWrapper từ Huỳnh - Hỗ trợ Ly: cấu hình, chạy thí nghiệm DDQN |
| Nguyễn Văn Trường (SAC Lead) | - Mã giả SAC và siêu tham số khởi tạo - Phác thảo kiến trúc Actor–Critic (Gaussian + tanh) | - Cài đặt SAC bằng PyTorch (replay buffer, auto-α) | - Huấn luyện thử trên môi trường - Tối ưu tốc độ hội tụ |
| Phạm Quang Anh (TD3) | - Mã giả TD3 và siêu tham số - Phác thảo kiến trúc Twin critic và cập nhật trễ | - Cài đặt TD3 (Twin critic, cập nhật trễ, làm mượt hành động đích) | - Huấn luyện thử TD3 trên môi trường - So sánh SAC và TD3 |
| Nguyễn Tùng Dương (PPO & Đánh giá) | - Mã giả PPO (GAE, clip) - Bộ chỉ số và quy trình đánh giá - Khung slide thuyết trình | - Cấu hình PPO bằng SB3 - Viết evaluate.py | - Pipeline đánh giá tổng hợp, bảng so sánh - Hoàn thiện slide |
| Nguyễn Thị Cẩm Ly (Thuật toán – DDQN) | - Bàn giao cho Huỳnh: lược đồ processed.csv, quy trình tiền xử lý, kịch bản S1–S5, tài liệu khảo sát FastAPI/Streamlit | - Nghiên cứu DQN, Double DQN và kiến trúc Dueling - Soạn mã giả và siêu tham số DDQN (Thuật toán 4) | - Cài đặt DDQN bằng PyTorch (replay buffer, đích Double, Dueling) - Huấn luyện thử trên môi trường v1.0, đối chiếu DQN của SB3 - So sánh K = 5, 11, 21 mức hành động |

Bảng 7. Tiến độ từng thành viên (cập nhật sau điều chỉnh phân công, tháng 10/2026)

## 4.2. Kế hoạch các buổi tiếp theo

| Buổi | Nội dung | Phụ trách chính |
| --- | --- | --- |
| Thực hành 3 | Hoàn thiện môi trường Gym, kiểm thử dữ liệu chuỗi thời gian, chạy mốc No-battery, chốt hàm phần thưởng | Sơn, Huỳnh |
| Thực hành 4–5 | Huấn luyện và tinh chỉnh SAC, TD3, PPO, DDQN; chạy pipeline đánh giá | Huỳnh + Trường (SAC), Quang Anh (TD3), Dương (PPO), Ly + Sơn (DDQN) |
| Thực hành 6 | Tích hợp FastAPI và Dashboard Streamlit, nghiệm thu và bảo vệ đồ án | Huỳnh, Dương, cả nhóm |

## 4.3. Kế hoạch triển khai tuần tới (26/10 – 01/11/2026)

Tuần tới là giai đoạn chuẩn bị cho Thực hành 3. Mục tiêu: (i) môi trường v1.0 hoàn chỉnh, dùng chung cho cả 4 thuật toán; (ii) có mốc No-battery và bộ hệ số w1, w2, w3 đã chốt; (iii) mỗi thuật toán đã chạy được vòng huấn luyện đầu tiên trên môi trường v1.0. Công việc từng thành viên và sản phẩm bàn giao như sau.

| Thành viên | Công việc trong tuần | Sản phẩm bàn giao | Hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Huỳnh | - Hoàn thiện DataPipeline: đồng bộ UTC+7, resample 15 phút, xử lý dữ liệu thiếu, co giãn tải/PV, gán giá TOU, chia 70/15/15 - Cài đặt NoiseWrapper (σL = 5–10%, σPV = 10–20%); chạy mốc No-battery trên tập kiểm định và kiểm thử - Cùng Trường quét lưới w1, w2, w3 trên tập kiểm định và chốt hàm phần thưởng - Dựng khung FastAPI (/predict) bản chạy thử nếu còn thời gian; điều phối họp nhóm | - data/processed.csv và báo cáo chất lượng dữ liệu - noise_wrapper.py - Bảng Jnobat - Bộ w1, w2, w3 chốt - api/main.py (bản thử) | - 27/10: dữ liệu - 28/10: NoiseWrapper, No-battery - 30/10: chốt w - 01/11: FastAPI |
| Lý Đình Sơn | - Hoàn thiện MicrogridBessEnv (reset, step, Safety Guardrail); kiểm thử đơn vị: SoC ∈ [0,2; 0,9], cân bằng công suất, 96 bước/episode, tái lập theo seed - Tích hợp processed.csv và NoiseWrapper; phát hành môi trường v1.0 và đóng băng giao diện quan sát/hành động - Cài đặt DiscretizeActionWrapper (K = 11) và kiểm thử ánh xạ - Hỗ trợ Ly chạy thí nghiệm DDQN | - microgrid_bess_env.py (v1.0) - test_env.py - discretize_wrapper.py - Tệp cấu hình YAML | - 28/10: môi trường v1.0 - 29/10: wrapper - 01/11: hỗ trợ DDQN |
| Nguyễn Thị Cẩm Ly | - Nắm DQN, Double DQN, Dueling; đọc cài đặt DQN của SB3; chốt mã giả và siêu tham số (Thuật toán 4) cùng Sơn - Cài đặt DDQN bằng PyTorch: mạng Dueling, replay buffer, ε-greedy, đích Double, hàm mất mát Huber, cập nhật mềm - Kiểm thử đơn vị (số đầu ra K, cập nhật mạng đích, lịch giảm ε) - Huấn luyện thử 1 hạt giống, ≥ 50.000 bước trên môi trường v1.0; so sánh nhanh K = 5, 11, 21 nếu còn thời gian | - agents/ddqn.py - test_ddqn.py - Log TensorBoard và đường cong phần thưởng | - 27/10: mã giả - 30/10: cài đặt - 01/11: chạy thử |
| Nguyễn Văn Trường | - Hoàn thiện SAC (actor Gaussian–tanh, 2 critic, α tự điều chỉnh, replay buffer) và kiểm thử đơn vị - Huấn luyện thử 1 hạt giống, ≥ 50.000 bước; đối chiếu với SAC của SB3 | - agents/sac.py - Log TensorBoard - Ghi chú so sánh với SB3 | - 28/10: cài đặt - 01/11: chạy thử |
| Phạm Quang Anh | - Hoàn thiện TD3 (twin critic, cập nhật actor trễ, làm mượt hành động đích) và kiểm thử đơn vị - Huấn luyện thử 1 hạt giống, ≥ 50.000 bước; so sánh sơ bộ đường cong học với SAC | - agents/td3.py - Log TensorBoard | - 28/10: cài đặt - 01/11: chạy thử |
| Nguyễn Tùng Dương | - Cấu hình PPO bằng SB3 (n_envs = 4, N_steps = 480) huấn luyện thử 1 hạt giống - Viết evaluate.py theo Thuật toán 5 (thêm DDQN vào danh sách phương pháp); chạy thử với mốc No-battery và kiểm tra tính tái lập | - ppo_train.py - evaluate.py (bản chạy thử) - Bảng chỉ số mẫu | - 30/10: evaluate.py - 01/11: PPO chạy thử |

Bảng 8. Kế hoạch triển khai tuần 26/10 – 01/11/2026 theo thành viên

Các mốc kiểm soát trong tuần:

| Mốc | Thời điểm | Nội dung cần đạt | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Thứ Ba 27/10 | Bàn giao data/processed.csv; chốt mã giả và siêu tham số DDQN | Huỳnh; Ly |
| M2 | Thứ Tư 28/10 | Họp nhóm; phát hành môi trường v1.0 và đóng băng giao diện quan sát/hành động | Sơn (Huỳnh chủ trì họp) |
| M3 | Thứ Sáu 30/10 | Có mốc No-battery và bộ w1..3 chốt; evaluate.py bản đầu; cả 4 thuật toán chạy không lỗi trên môi trường v1.0 | Huỳnh, Dương; Trường, Quang Anh, Ly |
| M4 | Chủ nhật 01/11 | Nộp kết quả chạy thử (đường cong học, bảng J); họp tổng kết và phân việc Thực hành 4 | Cả nhóm |

Bảng 9. Các mốc kiểm soát tuần 26/10 – 01/11/2026

Tiêu chí hoàn thành tuần:

- Môi trường v1.0 qua toàn bộ kiểm thử đơn vị và không đổi giao diện quan sát/hành động sau 28/10.

- Cả 4 thuật toán chạy ≥ 50.000 bước không lỗi (không xuất hiện NaN) và có log TensorBoard.

- Có bảng chi phí J của mốc No-battery trên tập kiểm định và kiểm thử, làm cơ sở so sánh cho Thực hành 4.

- Mỗi thành viên cập nhật bảng tiến độ (mục 4.1) trước buổi họp tổng kết ngày 01/11.

## 4.4. Rủi ro và hướng xử lý

| Rủi ro | Hướng xử lý |
| --- | --- |
| Thang đo phần thưởng lệch (VNĐ lớn so với phạt) làm huấn luyện không ổn định | Chuẩn hóa theo Cref, tinh chỉnh w1..3 bằng quét lưới nhỏ trên tập kiểm định |
| Tác tử học được chính sách “không làm gì” (a = 0) | Kiểm tra bằng so sánh với No-battery; tăng thăm dò (N_start, α, σ_explore) |
| Dữ liệu thiếu hoặc không khớp quy mô hệ thống | Co giãn dữ liệu, dùng dữ liệu tổng hợp bổ sung từ NREL; ghi rõ giả định trong báo cáo |
| Nguyễn Văn Huỳnh đảm nhiệm nhiều việc (nhóm trưởng, hàm thưởng SAC, dữ liệu, FastAPI, Dashboard) có thể làm chậm tiến độ chung | Ưu tiên dữ liệu → mốc No-battery → hàm thưởng; FastAPI và Dashboard làm sau mốc M3; Sơn và Dương hỗ trợ kiểm thử khi cần (Sơn chỉ hỗ trợ DDQN); họp ngắn 2 ngày/lần |
| DDQN trên hành động rời rạc có thể kém hơn các thuật toán liên tục hoặc dao động sạc/xả | Coi là kết quả đối chuẩn có giá trị; thử K = 5, 11, 21; không điều chỉnh để ép vượt các thuật toán khác |
| Sơn vừa phụ trách môi trường vừa hỗ trợ DDQN, dễ nghẽn công việc | Đóng băng môi trường v1.0 vào 28/10; sau đó Sơn tập trung hỗ trợ DDQN; Dương tự chạy PPO |